## 一、文档概述

本文档完整阐述带白色饱和度先验的无监督魔方颜色识别自动还原系统，包含系统实现原理、双 Python 代码文件结构、全部函数逻辑、变量定义、完整数据流、色块标签映射核心机制。文档面向开发人员，用于系统逻辑理解、线上维护、功能二次开发。

本系统核心特色：不依赖外部 CSV 训练数据集，依靠「白色色块饱和度全局最低」先验规则识别白色面，结合色相迭代聚类完成六色分类；适配光照稳定、魔方标准配色场景。

## 二、系统整体架构

系统由两个独立 Python 核心文件分工协作，模块解耦，主控负责整机硬件调度，识别模块负责图像颜色解析：

| 文件名称 | 核心功能 | 对外导出入口 |
| --- | --- | --- |
| main_1.py | 主控程序：摄像头驱动、图像自动采集、机械臂串口通信、魔方解法解析、运动指令下发 | main() |
| color_recognition_algorithm.py | 颜色识别模块：色块 RGB 特征提取、RGB 转 HSV 色彩空间、白色面识别、色相迭代聚类、基于拍摄顺序的标签硬编码映射 | color_classification() |

### 系统运行依赖库

| 依赖库 | 功能用途 |
| --- | --- |
| OpenCV(cv2) | 摄像头图像采集、图像裁剪、像素均值计算、画面绘制预览 |  |
| PySerial(serial) | 串口通信，与机械臂控制板收发控制指令 |  |
| NumPy(numpy) | 多维数组、矩阵运算、特征向量存储、排序聚类计算 |  |
| twophase | 魔方两阶段还原求解外部算法库 |  |
| Python 标准库 | math、time、sys，用于三角函数计算、延时、日志输出 |  |

## 三、主控程序 main_1.py 详细说明

main_1.py 与有监督 KNN 版本main_1_knn.py硬件控制、图像采集、解法转换逻辑完全一致，仅导入的颜色识别模块不同，仅简述核心变量与函数，详细底层逻辑可查阅 KNN 有监督版本文档。

### 3.1 全局变量与常量

| 变量名 | 数据类型 | 含义说明 |
| --- | --- | --- |
| myserial | serial.Serial | 串口实例，绑定设备/dev/ttyUSB0，波特率 115200，机械臂通信通道 |
| cur | list (长度 10，仅前 6 位生效) | 逻辑魔方面→机械臂物理槽位映射数组，初始值[0,1,2,3,4,5] |
| outcome | str | 存储 twophase 求解器输出的魔方还原步骤字符串 |
| s | dict | 解法字母与 cur 数组索引映射：{'F':0, 'B':1, 'L':2, 'R':3, 'U':4, 'D':5} |

### 3.2 核心函数清单

- outline_frame(cam, height, width)：读取摄像头帧，绘制 480×480 红色识别框，裁剪魔方特写区域；

- Light_Open() / Light_Close()：串口下发指令控制硬件补光灯开关；

- camp_set_time(cam, height, width, times)：循环刷新画面指定帧数，等待机械臂转动后图像稳定；

- recognize_cube(cam, myserial)：手动 / 自动拍摄魔方六面并保存本地图片，调用color_classification()识别色块，重组色块顺序生成魔方字符串，调用求解器并返回还原解法；

- exec_0to5() ~ exec_4to5()：魔方姿态翻转映射函数，动态更新全局数组cur；

- step_transformation()：拆解解法字符串，根据魔方姿态插入翻转动作，生成数字动作序列；

- step_run(step)：将数字动作序列转换为下位机可识别的串口指令；

- main()：程序统一入口，串联图像采集、颜色识别、魔方求解、机械臂执行全流程。

### 关键硬性约束

图像拍摄顺序与识别模块内置标签队列严格绑定：

color_str = ["F","U","B","D","R","L"]

- 第 1 张拍摄图片 → F 面

- 第 2 张拍摄图片 → U 面

- 第 3 张拍摄图片 → B 面

- 第 4 张拍摄图片 → D 面

- 第 5 张拍摄图片 → R 面

- 第 6 张拍摄图片 → L 面

拍摄顺序、机械臂旋转指令、色块切片代码三者不可单独修改，否则色块标签错位，求解失败。

## 四、颜色识别模块 color_recognition_algorithm.py 详细说明

模块核心逻辑：以「白色饱和度最低」为先验知识定位白色面；剔除白色中心块后，剩余 5 个彩色中心块色相作为聚类初始中心；迭代色相聚类划分 5 类彩色；依靠拍摄顺序与白色面位置硬编码分配魔方标准标签。

### 4.1 常量 face_coordinates

face_coordinates = np.array([

[(50, 50), (110, 110)], [(210, 50), (270, 110)], [(370, 50), (430, 110)],

[(50, 210), (110, 270)], [(210, 210), (270, 270)], [(370, 210), (430, 270)],

[(50, 370), (110, 430)], [(210, 370), (270, 430)], [(370, 370), (430, 430)],

])

定义 480×480 魔方裁剪图内 9 个色块坐标（左上角、右下角像素点）；单个色块尺寸 60×60 像素，色块横向、纵向间隔 160 像素。

### 4.2 辅助函数 maxmin3 (a, b, c)

#### 功能：

输入三个数值，同步返回最大值、最小值，用于 RGB 转 HSV 色彩空间时计算通道极值。

#### 入参：

三个浮点数值（归一化后的 R、G、B 单通道值）

#### 返回值：

二元元组 (max_value, min_value)

### 4.3 函数 RGB2HSV (RGB_feature)

#### 功能：

批量将 RGB 像素数组转换为标准 HSV 色彩空间特征矩阵。

#### 参数：

RGB_feature：numpy 二维数组，shape=(n, 3)，RGB 像素取值范围 0~255

#### 返回值：

HSV_feature：numpy 二维数组，shape=(n, 3)，三列依次对应 H、S、V；H∈[0,360°]，S∈[0,1]，V∈[0,1]

#### 内部执行逻辑：

- 获取样本总数 x、通道数 y（固定为 3），初始化全零 HSV 数组；

- 逐样本处理：将 R/G/B 数值除以 255 归一化至 0~1 区间；

- 调用maxmin3获取三通道极值max_value、min_value，计算通道差值 delta；

- 分场景套用标准色彩转换公式计算色相 H、饱和度 S、明度 V：

  - delta=0 时，色相 H=0；

  - R/G/B 通道分别为最大值时分 6 种分支计算 H；H 为负数时 + 360 归一至 0~360；

  - max_value=0 时饱和度 S=0，否则 S=delta/max_value；

  - V 直接等于 RGB 通道最大值；

- 填充全部样本 HSV 特征并返回。

### 4.4 核心聚类函数 cluster (HSV_Feature)

#### 功能：

输入 54 个色块完整 HSV 特征，完成白色面识别、色相迭代聚类、标准面标签分配，输出全部色块标签数组。

#### 参数：

HSV_Feature：numpy 数组 shape=(54, 3)；色块顺序：第一面 9 个→第二面 9 个…… 第六面 9 个；单面内部色块左上至右下依次排列。

#### 返回值：

color_pred：长度 54 的字符串数组，元素仅包含F/U/B/D/R/L。

#### 4.4.1 内部变量说明

| 变量名 | 数据类型 | 详细含义 |
| --- | --- | --- |
| index | ndarray(54,) int | 初始填充 0~53 色块全局索引，用于饱和度排序、色块间接索引 |
| white_center_index | int | 白色面中心块全局索引 (0~53)，未识别到白色则赋值 - 1 |
| h_center | ndarray(5,) float | 5 个非白色颜色聚类的当前迭代色相中心 |
| h_center_old | ndarray(5,) float | 上一轮迭代聚类中心，初始[-1,0,0,0,0]，用于收敛判断 |
| group | ndarray(5,45) int | 存储每个非白色聚类包含的色块全局索引，最多容纳 45 个彩色块 |
| group_count | ndarray(5,) int | 记录每个聚类内色块数量 |
| MAX_LOOP | int | 聚类最大迭代次数，固定上限 50 次 |
| color_str | ndarray(6,) str | 标准面标签队列 ['F','U','B','D','R','L'] |
| color_pred | ndarray(54,) str | 函数最终输出 54 色块标签数组 |
| group_count_index | int | 遍历拍摄面时，标记当前分配的非白色聚类编号 |

#### 4.4.2 完整执行步骤

##### 步骤 1：基于饱和度排序识别白色面

- 初始化 index 数组填充 0~53 全部色块索引；

- 冒泡排序 index 数组，按色块饱和度 S降序排列；排序后 index [0] 饱和度最高，index [53] 饱和度最低；

- 白色饱和度最低，数组末尾 9 个索引index[45:54]判定为白色色块；

- 遍历 9 个白色色块，通过index[i] % 9 == 4判断是否为面中心块；匹配成功则记录white_center_index并打印日志；

- 无匹配白色中心块则打印错误日志，程序继续执行（后续大概率标签分配异常、求解失败）。

##### 步骤 2：初始化 5 个彩色聚类中心

遍历 6 个拍摄面中心块索引9*i + 4，剔除已识别的白色中心块，将剩余 5 个中心块的色相 H 值依次存入h_center，作为聚类初始中心。

##### 步骤 3：迭代色相聚类（最多循环 50 次）

- 色块分配逻辑：遍历前 45 个非白色色块，计算色块色相与 5 个聚类中心的环形角度距离：

diff = abs(h - h0) % 360; dist = 360 - diff if diff > 180 else diff

将色块分配至距离最小的聚类，写入 group 数组并更新对应聚类计数 group_count；

- 聚类中心更新逻辑：对每个聚类全部色块色相转换为弧度，累加余弦、正弦值，通过反正切计算圆形平均色相，归一至 0~360° 更新h_center；

- 收敛判断：对比新旧聚类中心h_center与h_center_old，数值完全一致则判定聚类收敛，提前跳出循环；迭代满 50 次强制终止。

##### 步骤 4：按拍摄顺序分配彩色块标准标签

color_str = np.array(["F", "U", "B", "D", "R", "L"])

遍历 6 个拍摄面序号，遇到非白色面时，按聚类顺序依次分配color_str对应标签；白色面跳过分配，预留自身拍摄位置对应的标识。

##### 步骤 5：批量填充白色色块标签

遍历全部 54 个色块，空标签位置判定为白色块；通过(white_center_index - 4) // 9计算白色面拍摄序号，赋值该序号对应的标准标签。

##### 步骤 6：返回完整标签数组 color_pred

### 4.5 模块总入口 color_classification ()

#### 功能：

读取本地 6 张魔方拍摄图片，批量提取全部色块 RGB 均值，转换 HSV 特征后调用聚类函数，输出完整 54 色块标签数组。

#### 参数：

无入参

#### 返回值：

color_pred：shape=(54,) 字符串数组，54 个色块标准面标签

#### 内部执行流程：

- 定义临时列表RGB_feature_temp存储 54 个色块 RGB 均值；

- 循环读取cube_test1.jpg ~ cube_test6.jpg六张 BGR 格式图像；

- 图像转为 RGB 色彩空间，遍历每张图 9 个色块坐标裁剪子图；

- 使用cv2.mean()计算色块 RGB 三通道均值存入临时列表；

- 列表转为标准 numpy 数组RGB_feature(54,3)；

- 调用RGB2HSV生成全部色块 HSV 特征矩阵HSV_feature；

- 传入cluster()完成无监督聚类，获取标签数组并返回主控程序。

## 五、无监督方案映射原理详解（内置白色先验）

### 5.1 核心先验知识

标准魔方配色下，白色属于无彩色，饱和度 S 为六色最低；依靠饱和度降序排序，直接分离白色 9 个色块，锁定白色面拍摄位置。

### 5.2 标签硬编码映射规则

- color_str = ["F","U","B","D","R","L"]数组每个下标一一对应固定拍摄顺序；

- 白色面占用自身拍摄下标对应的标签，不参与彩色聚类分配；

- 剩余 5 个彩色聚类，按拍摄顺序遍历、跳过白色面后，依次匹配剩余标准标签；

- 映射逻辑完全绑定固定拍摄顺序、机械臂旋转流程，属于硬编码映射，无自适应配色能力。

### 5.3 白色识别的核心作用

聚类算法仅能输出色块分组编号，无法区分白色组与彩色组，也无法匹配每组对应的魔方面名称；白色中心块提供全局唯一锚点，依托固定拍摄顺序推导全部色块对应的标准面标签。

### 5.4 与 KNN 有监督版本核心区别

- 有监督 KNN 版本：依靠标注数据集输出物理颜色标签，穷举 6! 中心块排列求解全局最优映射，不绑定固定拍摄顺序，适配任意魔方配色；

- 本无监督版本：依赖白色饱和度先验 + 固定拍摄顺序硬编码映射，无数据集，但仅适配标准配色魔方，白色位置不可更改。

## 六、核心数据结构与变量汇总

表格

| 变量名称 | 所属函数 | 数据类型 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HSV_Feature | cluster | ndarray(54,3) | 全部 54 个色块 HSV 特征矩阵 |
| index | cluster | ndarray(54,) int | 色块索引数组，用于饱和度排序 |
| white_center_index | cluster | int | 白色面中心块全局索引，定位白色拍摄位置 |  |
| h_center | cluster | ndarray(5,) float | 5 个彩色聚类迭代色相中心 |  |
| group | cluster | ndarray(5,45) int | 每个聚类包含的色块索引集合 |  |
| group_count | cluster | ndarray(5,) int | 每个聚类内色块数量统计 |  |
| color_str | cluster | ndarray(6,) str | 拍摄顺序与标准标签映射队列 |  |
| color_pred | cluster | ndarray(54,) str | 模块最终输出 54 色块标准标签数组 |  |

## 七、系统完整时序工作流程

- 程序启动：调用 main ()，初始化并打开摄像头设备；

- 图像采集阶段：recognize_cube 自动触发六面拍摄，机械臂逐面旋转并保存 cube_test1~6.jpg；

- 无监督颜色识别：main 调用 color_classification 模块

  - 读取 6 张魔方图像，逐色块提取 RGB 均值；

  - RGB 批量转换 HSV 色彩空间；

  - 进入 cluster 聚类流程：饱和度排序分离白色块→初始化彩色聚类中心→迭代色相聚类→按拍摄顺序分配标签→填充白色色块标签，输出 color_pred；

- 魔方求解：主控拆分 color_pred 为 F/U/B/D/R/L 六面色块，重组为 twophase 求解器规定顺序 U,R,F,D,L,B，调用 solve 生成还原步骤；

- 动作解析转换：step_transformation 拆解解法文字，根据全局 cur 映射插入魔方翻转动作，生成数字动作序列；

- 串口指令下发：step_run 将数字序列转换为下位机协议字符串，串口发送指令控制机械臂；

- 硬件执行还原：机械臂完成魔方旋转、翻转，自动复原魔方；

- 资源释放：关闭摄像头硬件，销毁全部 OpenCV 预览窗口，程序结束。

## 八、使用注意事项与调试排错建议

### 8.1 先验知识固有局限

算法强依赖「白色饱和度最低」，强光、反光、贴纸褪色、特殊配色场景下，黄色 / 灰色饱和度会低于白色，白色中心块识别失败，全局标签映射全部错乱；

未识别到白色中心块时程序仅打印报错，继续运行会产生空标签，魔方求解直接失败。

### 8.2 拍摄顺序硬性约束

标签队列color_str顺序必须与机械臂旋转拍摄序列一一对应；魔方初始摆放姿态、串口旋转指令、色块切片代码三者同步修改，任意一处改动会造成色块错位。

### 8.3 聚类稳定性问题

色相数值接近的颜色（红 / 橙、蓝 / 紫）易被合并为同一聚类，导致单类色块数量不等于 9；本版本无色块均衡校正逻辑，仅输出警告，非法色块数量会使求解器无法生成有效解法。

### 8.4 调试排查方案

- 日志查看打印的「白色中心块序号」，值为 - 1 代表白色识别失败，是绝大多数识别故障根源；

- 打印group_count数组，校验每类色块数量是否均为 9，数量异常需调整光照、重新拍摄；

- 求解器返回not found时，优先排查白色识别、拍摄顺序、色块标签分配逻辑。

## 九、三类魔方识别方案特性对比总结

| 对比维度 | 带白色先验无监督版本 | KNN 有监督版本 | 纯无监督 K-means 新版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心先验知识 | 白色饱和度最低 | 训练数据集颜色标签 | 无任何颜色先验假设 |
| 外部数据集需求 | 不需要 | 需要 CSV 标注数据集 | 不需要 |
| 标签映射实现方式 | 白色锚点 + 拍摄顺序硬编码 | 穷举中心块排列全局最优匹配 | 基于中心块聚类自动映射 |
| 系统鲁棒性 | 低，光照、配色敏感 | 高，适配各类光照、魔方配色 | 中等，仅要求颜色可聚类区分 |
| 代码实现复杂度 | 低，逻辑简洁 | 高，包含数据集读取、标准化、KNN 距离计算 | 中等，内置聚类重试、色块均衡校正 |
| 魔方配色适配性 | 差，仅标准白色配色魔方 | 优秀，任意配色魔方 | 良好，仅需六色色相区分明显 |