## 一、文档说明

### 1.1 文档概述

本文档完整阐述基于 KNN 颜色识别的魔方自动还原系统，包含系统实现原理、双 Python 代码文件结构、全部函数逻辑、变量定义、数据流流转、颜色标签映射核心机制。文档面向开发人员，用于系统理解、日常维护、功能二次开发。

### 1.2 适用对象

系统开发人员、调试运维人员、二次开发开发者

### 1.3 系统开发环境依赖

| 依赖库 | 用途 |
| --- | --- |
| OpenCV(cv2) | 摄像头图像采集、图像处理、画面绘制 |
| PySerial(serial) | 串口通信，对接机械臂控制板 |
| NumPy(numpy) | 图像数组、特征向量、矩阵数值运算 |
| twophase | 魔方两阶段还原求解算法库 |
| CSV、itertools、collections | Python 标准库，数据集读取、排列穷举、计数统计 |

## 二、系统整体架构

系统由两个独立 Python 核心文件分工协作，分别负责整机主控流程与图像颜色识别，模块解耦便于单独调试：

| 文件名称 | 核心功能 | 对外导出入口 |
| --- | --- | --- |
| main_1_knn.py | 主控程序：摄像头驱动、图像自动采集、机械臂串口通信、魔方解法解析、运动指令下发 | main() |
| color_recognition_knn.py | 颜色识别模块：色块特征提取、KNN 距离分类、颜色标签映射、色块数量均衡校正 | color_classification() |

## 三、主控程序 main_1_knn.py 详细说明

### 3.1 全局变量与常量定义

| 变量名 | 数据类型 | 详细含义 |
| --- | --- | --- |
| myserial | serial.Serial | 串口实例，绑定设备/dev/ttyUSB0，波特率 115200，负责和机械臂控制板收发指令 |
| cur | list (长度 10，仅前 6 位生效) | 逻辑魔方面对应机械臂物理槽位映射数组；初始[0,1,2,3,4,5]，对应 F→0、B→1、L→2、R→3、U→4、D→5；还原过程动态更新 |
| outcome | str | 存储 twophase 求解器输出的魔方还原解法字符串，例：U R2 F'，供解析函数拆分动作 |
| s | dict | 解法字符与 cur 数组索引映射字典：{'F':0, 'B':1, 'L':2, 'R':3, 'U':4, 'D':5} |

### 3.2 图像裁剪绘制函数 outline_frame (cam, height, width)

#### 函数功能：

读取摄像头单帧画面，画面中心生成 480×480 红色识别框，裁剪框内魔方特写区域；返回原始帧、带 UI 标记画面、魔方特写三幅图像，用于实时预览。

#### 入参：

- cam：OpenCV VideoCapture 摄像头对象

- height、width：当前图像像素宽高，用于计算画面中心点

#### 返回值：

- frame：原始未修改摄像头帧图像

- frame_with_rec：变暗处理 + 红色识别框 + 水平镜像预览画面

- cube_frame：原始帧裁剪出的 480×480 魔方特写（未镜像）

#### 内部执行逻辑：

- cam.read()读取一帧原始图像

- 创建全黑蒙版 overlay，通过cv2.addWeighted降低画面整体亮度，突出识别框

- 计算画面中心坐标，绘制线宽 5 的红色正方形识别框

- 画面水平翻转实现镜像预览，方便用户对准魔方

- 以画面中心裁剪 480×480 像素区域作为魔方特写 cube_frame

- 将镜像后的特写嵌入预览框内，实现画中画实时观察

### 3.3 补光灯控制函数 Light_Open ()、Light_Close ()

- Light_Open ()：串口下发指令b'#X!'开启硬件补光灯，打印日志，返回数值 1

- Light_Close ()：串口下发指令b'#Y!'关闭硬件补光灯，返回数值 0

### 3.4 画面稳定等待函数 camp_set_time (cam, height, width, times)

#### 功能：

机械臂转动魔方后，循环刷新指定帧数画面，等待图像防抖稳定，无强制延时 sleep，依靠窗口刷新实现等待。

#### 入参：

摄像头对象、图像尺寸、循环显示帧数

#### 内部逻辑：

循环调用 outline_frame 获取图像并持续打开两个预览窗口刷新画面。

### 3.5 魔方六面自动采集识别函数 recognize_cube (cam, myserial)

#### 核心功能：

系统图像采集核心函数，支持自动 / 手动拍摄魔方 6 个面，本地保存图像文件，调用 KNN 颜色识别模块解析魔方色块，调用求解器生成还原步骤并返回解法字符串。

#### 入参：

cam 摄像头对象、myserial 串口通信对象

#### 内部核心变量：

- height, width：摄像头图像分辨率

- side_flag：当前拍摄面序号，取值 1~6

- auto_start_once：自动拍摄开关，程序启动自动模拟按下 s 键，无需手动触发拍摄

#### 主循环逻辑：

- 持续实时读取并显示预览画面

- 按键交互映射：

  - l：开启补光灯

  - k：关闭补光灯

  - =：调大硬件补光亮度（串口#=!）

  - -：调小硬件补光亮度（串口#-!）

  - s：启动六面自动拍摄流程

  - ESC：退出采集流程

#### 拍摄执行流程（按下 s 触发）：

- 将当前特写图像保存为cube_testX.jpg（X 为当前面序号 side_flag）

- 延时 0.5 秒稳定图像

- 串口下发机械臂旋转指令：#BU!、#BUM!、#MBU!、#IBU!、#BBUM!，切换魔方待拍摄面

- 调用 camp_set_time 刷新 80 帧画面防抖

- side_flag 自增，循环拍摄直至 6 个面全部采集完成

#### 识别与数据组装流程：

- 六面采集完成后调用color_classification()获取 54 个色块标签数组 color_pred

- 按拍摄顺序拆分色块：

F = color_pred[0:9]; U = color_pred[9:18]; B = color_pred[18:27]

D = color_pred[27:36]; R =color_pred[36:45]; L =color_pred[45:54]

- 按 twophase 求解器规范重组色块顺序（标准顺序 U、R、F、D、L、B）

- 拼接 54 位字符 cube_str，调用 solve 求解魔方；求解异常返回not found，正常返回解法字符串

### 3.6 窗口资源销毁函数 destroy_windows ()

关闭 OpenCV 创建的 frame 主预览窗口、cube_frame 魔方特写窗口，释放图形资源。

### 3.7 魔方姿态映射翻转函数 exec_0to5 () ~ exec_4to5 ()

#### 功能:

修改全局映射数组 cur，模拟魔方整体翻转动作，将指定逻辑面移动至机械臂可操作 D 面（索引 5）；解析解法时自动调用，保证所有待旋转面统一转换为 D 面执行机械动作。

#### 示例：exec_0to5 () 映射规则（F 面转 D 面）

- 原值 0 (F) → 5 (D)

- 原值 1 (B) → 4 (U)

- 原值 2 (L) → 2 (L)（不变）

- 原值 3 (R) → 3 (R)（不变）

- 原值 4 (U) → 0 (F)

- 原值 5 (D) → 1 (B)

其余 exec_Xto5 函数分别实现 B/L/R/U 面向 D 面的置换映射逻辑。

### 3.8 解法动作解析函数 step_transformation ()

#### 功能:

读取全局解法字符串 outcome，拆解 U/R/F/B/L/D 旋转动作；根据 cur 映射判断目标面是否为 D 面，自动插入魔方整体翻转动作，最终输出纯数字动作序列。

#### 依赖全局变量:

outcome（输入解法）、cur（面映射数组，函数内修改）、s（面字母索引映射）

#### 内部变量:

str_outcome：解法字符串副本；step：存储数字动作序列；t_ch：单步旋转类型编码；idx：目标面在 cur 数组内索引

#### 动作解析规则

- 拆分解法字符串，区分基础动作 (U/R)、180° 旋转 (后缀 2)、逆时针旋转 (后缀 ')

- 旋转编码规则：1 = 顺时针 90°、2=180°、3 = 逆时针 90°

- 判断当前目标逻辑面是否位于 D 槽位 (cur [idx] !=5)，调用对应 exec_Xto5 翻转函数，并插入翻转动作编码（4~8）

- 将旋转编码存入 step 列表，清空全局 outcome，返回完整动作序列

#### 动作数字编码对照表

| 数字编码 | 对应机械动作指令 | 动作类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | R | 顺时针 90° 旋转 |
| 2 | A | 180° 旋转 |
| 3 | L | 逆时针 90° 旋转 |
| 4 | BBB | 魔方整体翻转 1 |
| 5 | B | 魔方整体翻转 2 |
| 6 | JB | 魔方整体翻转 3 |
| 7 | IB | 魔方整体翻转 4 |
| 8 | BB | 魔方整体翻转 5 |

### 3.9 串口指令生成函数 step_run (step)

#### 功能:

将数字动作序列转换为下位机可识别的串口指令字符串

#### 入参

step：数字动作列表

#### 执行逻辑:

- 指令前缀固定#BUJ

- 遍历 step 列表，按编码匹配对应指令字符并拼接

- 末尾追加结束符U!

- 返回完整串口指令，示例：#BUJR A B ... U!

### 3.10 程序入口主函数 main ()

完整执行流程：

- 打开摄像头设备 0，设备异常直接抛出报错终止程序

- 调用 recognize_cube 自动采集六面图像并获取魔方还原解法

- 控制台打印解析出的还原步骤

- 重置全局映射数组 cur 初始值[0,1,2,3,4,5]

- 将解法存入全局变量 outcome

- step_transformation 解析解法，生成数字动作序列 step

- step_run 转换为串口通信指令字符串

- 串口发送二进制指令控制机械臂执行还原

- 释放摄像头硬件资源，关闭全部 OpenCV 预览窗口

## 四、颜色识别模块 color_recognition_knn.py 详细说明

### 4.1 全局常量定义

- DATASET_FILE = "knn_color_dataset.csv"：KNN 颜色训练数据集存储路径

- LABELS = ["F", "U", "B", "D", "R", "L"]：数据集标准面标签排序

- face_coordinates：480×480 魔方图内 9 个色块坐标集合；单个色块尺寸 60×60，色块间隔 160 像素

### 4.2 RGB 转 7 维特征向量 rgb_to_hsv_feature (rgb)

#### 功能：

输入 RGB 三通道像素均值，输出融合 RGB 与 HSV 的 7 维标准化特征，解决色相 0°/360° 循环混淆问题。

#### 入参：

rgb：长度 3 的像素数组，取值 0~255

#### 返回值：

numpy 一维数组，shape=(7,)

#### 7 维特征构成

[r 归一化值，g 归一化值，b 归一化值，cos 色相，sin 色相，饱和度 S, 明度 V]

### 4.3 单色块整体特征提取 extract_patch_features (image, coordinate)

裁剪指定坐标色块，计算 RGB 像素平均值，调用 rgb_to_hsv_feature 生成单条 7 维特征向量并返回。

### 4.4 色块多尺度特征集提取 extract_patch_feature_set (image, coordinate)

#### 功能：

为单个色块提取 10 组特征，提升识别抗干扰能力：1 个平均子区域色块特征 + 3×3 等分 9 个子区域特征

#### 返回值：

二维数组 shape=(10,7)，存储该色块全部尺度特征

### 4.5 数据集加载函数 load_dataset (dataset_file)

读取 CSV 训练文件，每行存储标签 + 7 维特征；返回训练特征矩阵 train_features (N,7)、训练标签数组 train_labels (N,)

### 4.6 特征标准化 normalize_features (train_features, sample_features)

采用 Z-score 标准化消除特征量纲差异：

- 基于训练集计算各维度均值、标准差，标准差为 0 时置 1 避免除零报错

- 使用训练集均值方差同步标准化训练集与待识别样本特征

- 返回标准化后的两组特征矩阵

### 4.7 KNN 距离打分 knn_label_scores (sample_features, train_features, train_labels, k=5)

#### 功能：

输入单个色块多尺度特征，计算该色块与 6 类颜色标签的相似度得分；得分越低代表匹配度越高。

#### 核心逻辑：

- 标准化特征

- 按标签分组训练样本，对每个色块全部尺度特征计算到每组样本的欧氏距离

- 取距离最近 k 个样本求平均距离，全部尺度特征距离均值作为该标签最终得分

#### 返回值：

字典 {标签：平均距离得分}

### 4.8 中心块最优标签映射 choose_unique_center_mapping (center_scores)

#### 功能：

穷举 6 个面中心块全部 720 种标签排列组合，找到物理颜色标签与魔方标准面的一对一最优映射。

#### 输入：

center_scores：6 个中心块各自的标签得分字典

#### 算法流程：

- 遍历 itertools.permutations 生成全部 6! 排列方案

- 累加每个排列下 6 个中心块总匹配代价（距离得分）

- 保留总代价最小的唯一排列作为最优映射

- 生成映射字典 physical_to_face：物理颜色标签 → 魔方标准面标签（U/F/R 等）

### 4.9 色块数量均衡校正 balance_to_nine (label_scores)

#### 功能：

强制魔方 6 个面各恰好 9 个色块，修正 KNN 识别后色块数量不均问题。

#### 贪心校正流程：

- 初始分配：每个色块匹配得分最低的标准标签

- 统计各类色块数量，区分超额标签、不足标签

- 循环迁移色块：每次选择 “迁移后总得分增量最小” 的色块，从超额类别移动至不足类别

- 直至 6 类标签均严格等于 9 个，返回长度 54 的色块标签列表

### 4.10 模块总入口 color_classification (k=5, dataset_file=DATASET_FILE)

完整颜色识别流水线，输出魔方 54 格最终标准面标签数组：

- 加载 KNN 训练数据集

- 循环读取 6 张 cube_testX.jpg 魔方图像

- 逐色块提取多尺度特征，调用 knn_label_scores 计算物理标签得分，存入 physical_scores

- 提取 6 个中心块得分 center_scores，穷举排列生成最优映射 physical_to_face

- 重映射全部色块得分，转换为标准面标签得分 face_scores

- balance_to_nine 均衡色块数量，生成 color_pred 标签数组

- 校验每类色块数量，数量异常打印警告日志

- 返回长度 54 的标准标签 numpy 数组

## 五、颜色标签映射核心原理

### 5.1 物理标签与标准标签定义

- 物理标签：KNN 基于训练参考魔方输出的颜色标签，代表 “该颜色在训练样本中对应哪个面”；受魔方配色、光照影响，无法直接用于求解。数据集中每一个标签对应一种确定的颜色。

- 标准标签：魔方通用面标识（U/D/F/B/L/R），是求解器、机械臂控制使用的统一标签。本项目中按照拍照顺序确定，第一张到最后一张一次设定为F,U,B,D,R,L。

### 5.2 映射功能必要性

待识别魔方配色与训练集参考魔方不一定一致，光照偏移会造成颜色误判；必须建立物理颜色与魔方真实面的转换关系，才能输出合法魔方字符串用于求解。

### 5.3 基于中心块的映射依据

魔方每个面中心色块颜色唯一、纯净度最高，可唯一代表该面；系统仅依靠 6 个中心块完成全局映射，稳定性远高于边角色块。

### 5.4 最优排列映射逻辑

6 个物理标签、6 个标准面要求一一对应，共 720 种组合；穷举全部排列并计算总匹配距离，全局最小总代价方案即为当前魔方真实颜色 - 面映射关系。

### 5.5 映射数据流转

- 生成 physical_to_face 映射字典

- 所有色块原始物理得分字典替换键，转为标准面得分 face_scores

- 均衡校正后输出统一标准标签 color_pred

### 5.6 穷举排列优于单块独立匹配的优势

单块独立匹配会出现多个色块映射至同一标准面（冲突）；全排列穷举天然保证一对一唯一映射，利用 6 个中心块全局信息，抗光照、色差干扰更强。

## 六、系统完整时序工作流程

- 程序启动：调用 main ()，初始化并打开摄像头设备

- 图像采集阶段：recognize_cube 自动触发六面拍摄，机械臂逐面旋转并保存 cube_test1~6.jpg

- KNN 颜色识别：main 调用 color_classification 模块

  - 读取 6 张魔方图像，提取全部 54 色块多尺度特征

  - KNN 计算色块与物理颜色标签距离得分

  - 中心块穷举排列生成物理 - 标准面映射

  - 重映射得分并均衡色块数量，输出 54 位标准标签数组

- 魔方求解：重组色块顺序生成 54 位魔方字符串，twophase 求解器输出还原步骤

- 动作解析转换：step_transformation 拆解解法，根据魔方姿态映射插入翻转动作，生成数字动作序列

- 串口指令下发：step_run 将数字序列转为下位机协议指令，串口发送控制机械臂

- 硬件执行还原：机械臂按指令完成魔方旋转、翻转，自动复原魔方

- 资源释放：摄像头关闭，销毁全部 OpenCV 预览窗口，程序结束

## 七、核心数据结构汇总

表格

| 变量名称 | 所属函数 | 数据类型 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| physical_scores | color_classification | list[dict] | 存储 54 个色块原始 KNN 物理标签距离得分 |
| center_scores | color_classification | list[dict] | 仅 6 个面中心块的标签得分，用于最优映射计算 |
| physical_to_face | color_classification | dict | 物理颜色标签→魔方标准面标签映射字典 |
| face_scores | color_classification | list[dict] | 映射转换后，色块对应标准面标签的距离得分 |
| color_pred | color_classification | list[str] | 系统最终输出，54 个色块标准面标签序列 |
| cur | 全局变量 (main) | list[int] | 逻辑魔方面与机械臂物理槽位映射数组 |
| step | step_transformation | list[int] | 解析完成后的机械动作数字编码序列 |

## 八、调试规范、注意事项与故障排查

### 8.1 KNN 数据集规范要求

- knn_color_dataset.csv 文件必须存在，严格遵循「标签 + 7 维特征」固定格式

- 训练样本需覆盖室内、暗光、强光多种光照场景，提升识别泛化能力

- 魔方底色与训练样本色差过大（荧光、特殊贴纸）时，需重新采集训练数据集

### 8.2 摄像头与机械臂硬件标定要点

- 魔方必须完整置于画面 480×480 红色识别框中心，所有色块无遮挡、无反光过曝

- recognize_cube 内机械臂旋转串口指令顺序不可修改，否则六面图像色块排序错位

- 机械臂上电必须复位初始姿态，保证 cur 数组初始映射[0,1,2,3,4,5]与物理位置匹配

### 8.3 常见故障排查方案

- 色块数量警告（非 9 个 / 面）

原因：光照不均、色块反光、数据集样本不足、k 值设置不合理

处理：调整补光亮度，重新采集数据集，修改 KNN 近邻数 k

- 魔方求解失败 not found

原因：颜色映射错乱、中心块遮挡、色块识别偏移导致 cube_str 非法

处理：检查拍摄图像中心块是否完整，重新标定数据集

- 机械臂动作错乱 / 无响应

原因：串口设备端口 / 波特率不匹配、step_run 指令字符映射与下位机协议不一致

处理：核对串口配置，同步上下位机动作编码对照表

### 8.4 系统性能优化方案

- 识别提速：修改 extract_patch_feature_set，取消 3×3 子区域多尺度特征，仅保留完整色块单特征

- KNN 加速：大数据集场景引入 KD-Tree 近邻搜索，降低距离计算耗时

## 九、系统扩展性说明

- 分类器替换：可将 KNN 更换为 SVM、CNN 神经网络，仅需保持 color_classification 输入输出接口不变

- 多型号机械臂适配：仅修改 step_run 函数内动作编码与串口指令映射逻辑

- 人机交互扩展：可新增 GUI 可视化界面，实时展示色块识别结果、还原步骤、设备状态